شرح Module 5: Network Protocols

نظرة عامة على المديول

هذا المديول بيشرح إزاي الـ protocols (البروتوكولات) بتمكن الشبكات من العمل وإزاي البيانات بتتنقل عبر الشبكة.

5.1 Network Communications Process

أحجام الشبكات المختلفة

الشبكات بتختلف في الحجم:

- شبكات صغيرة: ممكن تكون جهازين بس متوصلين ببعض

- شبكات ضخمة: زي الإنترنت اللي بيوصل ملايين الأجهزة

أنواع الشبكات:

- Peer-to-peer network (شبكة الند للند):

  - في البيوت والشركات الصغيرة

  - كل جهاز بيشتغل كـ server وكـ client في نفس الوقت

- Small Home networks (شبكات المنازل الصغيرة):

  - بتوصل كام جهاز ببعض وبالإنترنت

- SOHO networks (Small Office/Home Office):

  - بتسمح للمكتب المنزلي يتوصل بشبكة الشركة أو موارد مشتركة

- Medium to Large networks:

  - بتستخدمها الشركات والمدارس

  - فيها مئات أو آلاف الأجهزة المترابطة

- World Wide networks (الإنترنت):

  - شبكة من الشبكات بتوصل مئات الملايين من الأجهزة عالميًا

Client-Server Communications

المصطلحات الأساسية:

- Hosts/End devices/Endpoints/Nodes: كل الأجهزة المتصلة بالشبكة واللي بتشارك في الاتصالات

- Servers: أجهزة فيها برامج متخصصة بتوفر معلومات لباقي الأجهزة

- Clients: أجهزة فيها برامج بتطلب وتعرض المعلومات من الـ servers

أنواع الـ Servers:

- File Server: بيخزن ملفات الشركة والمستخدمين في مكان مركزي

- Web Server: بيشغل مواقع الويب

- Email Server: بيدير البريد الإلكتروني

أمثلة على جلسات شبكية حقيقية

1. في المدرسة:

- الطالبة Terry بتتصل بشبكة الـ Wi-Fi المدرسية

- بتبحث عن موارد تعليمية

- البحث بيتحول لموجات راديو، بعدين إشارات كهربائية

- بيعدي على شبكة المدرسة وبعدين لشبكة الـ ISP (مزود خدمة الإنترنت)

- بيوصل لموقع محرك البحث والنتائج بترجع لجهازها

2. أثناء الألعاب:

- Michelle بتلعب ألعاب أونلاين

- أفعالها في اللعبة بتتحول لبيانات

- البيانات بتتبعت عبر كابلات الـ cable وبعدين fiber-optic network

- بتوصل لشبكة شركة الألعاب بسرعة عالية

3. في الاستشارات الطبية:

- الدكتور Ismael بيستخدم خدمة Cloud

- الأشعة السينية بتتحول لبيانات رقمية

- البيانات بتتشفر (encrypted) عشان الأمان

- بتتخزن في data centers وتكون متاحة للاستشارات

تتبع المسار (Tracing the Path)

محللي الأمن السيبراني لازم يفهموا:

- أصل الـ traffic (حركة البيانات)

- وجهة البيانات

مكونات البنية التحتية:

- Tier 1 ISPs: مزودي خدمة إنترنت من المستوى الأول

- Tier 2 ISPs: المستوى الثاني

- Tier 3 ISPs: بيوصلوا البيوت والشركات بالإنترنت

- IXP (Internet Exchange Point): نقطة تبادل الإنترنت

- PoP (Point of Presence): نقطة الوجود حيث يتم الاتصال الفعلي

5.2 Communications Protocols

ما هي الـ Protocols؟

- Protocols هي قواعد بتحكم طريقة التواصل

- مجرد وجود اتصال بين الأجهزة مش كافي

- الأجهزة لازم تعرف "إزاي" تتواصل

الـ Network protocols بتحدد:

- Message encoding: طريقة تشفير الرسالة

- Message formatting: تنسيق الرسالة

- Encapsulation: التغليف

- Message size: حجم الرسالة

- Message timing: توقيت الرسالة

- Delivery options: خيارات التسليم

أمثلة شائعة:

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

- TCP (Transmission Control Protocol)

- IP (Internet Protocol)

وظائف الـ Protocols

- Message Structure: بنية الرسالة وتنسيقها

- Path Sharing: مشاركة معلومات المسارات بين الأجهزة

- Information Sharing: مشاركة رسائل الأخطاء والنظام

- Session Management: إدارة جلسات نقل البيانات

TCP/IP Protocol Suite

مميزاته:

- Open standard: معيار مفتوح ومجاني للاستخدام

- Standards-based: معتمد من صناعة الشبكات

طبقات TCP/IP:

1. Application Layer (طبقة التطبيقات)

Name System:

- DNS (Domain Name System): بيحول أسماء النطاقات لعناوين IP

Host Config:

- DHCPv4: بيعطي عناوين IPv4 تلقائيًا

- DHCPv6: نفس الوظيفة لـ IPv6

- SLAAC: طريقة الجهاز يحصل على عنوان IPv6 بدون DHCP server

Email:

- SMTP: لإرسال البريد الإلكتروني

- POP3: لتحميل البريد على الجهاز المحلي

- IMAP: للوصول للبريد مع بقائه على الـ server

File Transfer:

- FTP: لنقل الملفات

- SFTP: نقل ملفات آمن ومشفر

- TFTP: بروتوكول بسيط بدون اتصال

Web Services:

- HTTP: لتبادل ملفات الويب

- HTTPS: نسخة آمنة ومشفرة من HTTP

- REST: خدمة ويب بتستخدم APIs

2. Transport Layer (طبقة النقل)

- TCP: اتصال موثوق، بيأكد وصول البيانات (Connection-Oriented)

- UDP: اتصال بدون تأكيد، أسرع (Connectionless)

3. Internet Layer (طبقة الإنترنت)

Internet Protocol:

- IPv4: يستخدم عنوان 32-bit

- IPv6: يستخدم عنوان 128-bit

- NAT: بيحول عناوين خاصة لعناوين عامة

Messaging:

- ICMPv4: يوفر معلومات عن أخطاء التسليم

- ICMPv6: نفس الوظيفة لـ IPv6

- ICMPv6 ND: للكشف عن العناوين المكررة

Routing Protocols:

- OSPF: بروتوكول توجيه مفتوح

- EIGRP: بروتوكول Cisco خاص

- BGP: يُستخدم بين مزودي الإنترنت

4. Network Access Layer

- ARP: ربط ديناميكي بين عنوان IPv4 والعنوان الفعلي

- Ethernet: قواعد الأسلاك والإشارات السلكية

- WLAN: قواعد الإشارات اللاسلكية (2.4 GHz و 5 GHz)

Message Formatting and Encapsulation

التشبيه بالمغلف:

- زي ما بتحط الجواب في مغلف وتكتب العنوان

- Encapsulation: عملية وضع رسالة داخل رسالة أخرى

- De-encapsulation: العملية العكسية عند الاستلام

في الشبكة:

- الـ IP زي المغلف، بيحمل الرسالة من المصدر للوجهة

Message Size (حجم الرسالة)

- الرسائل الطويلة بتتقسم لأجزاء صغيرة (segmentation)

- ده بيسهل المعالجة والاستيعاب

Message Timing (توقيت الرسالة)

يشمل:

- Flow Control: كمية وسرعة البيانات المرسلة

- Response Timeout: المدة المنتظرة للرد

- Access method: متى يمكن للجهاز الإرسال

طرق التسليم

- Unicast: من واحد لواحد (one-to-one)

- Multicast: من واحد لمجموعة (one-to-many)

- Broadcast: من واحد للكل (one-to-all)

The OSI Reference Model

النموذج المرجعي OSI له 7 طبقات:

- Layer 7 - Application: بروتوكولات التطبيقات

- Layer 6 - Presentation: تمثيل البيانات

- Layer 5 - Session: إدارة الحوار

- Layer 4 - Transport: تقسيم وإعادة تجميع البيانات

- Layer 3 - Network: توجيه البيانات عبر الشبكة

- Layer 2 - Data Link: تبادل الإطارات على وسيط مشترك

- Layer 1 - Physical: الاتصال الفيزيائي

TCP/IP Model

4 طبقات:

- Application: تمثيل البيانات للمستخدم

- Transport: دعم الاتصال بين الأجهزة

- Internet: تحديد أفضل مسار

- Network Access: التحكم في الأجهزة والوسائط الفيزيائية

5.3 Data Encapsulation

Segmenting Messages (تقسيم الرسائل)

المشكلة:

- لو أرسلنا بيانات كبيرة كقطعة واحدة:

  - هيحصل تأخير في الشبكة

  - لو حصل فشل، هنخسر الرسالة كلها

الحل - Segmentation:

- تقسيم البيانات لوحدات صغيرة

- كل packet يُرسل منفصلًا

- ممكن ياخذوا مسارات مختلفة

الفوائد:

- زيادة السرعة:

  - Multiplexing: محادثات كتير تحصل في نفس الوقت

- زيادة الكفاءة:

  - لو segment فشل، نعيد إرساله هو بس مش كل البيانات

Sequencing (الترتيب)

- مع التقسيم والـ multiplexing، البيانات ممكن توصل غير مرتبة

- TCP مسؤول عن ترتيب الـ segments عشان يتجمعوا صح

Protocol Data Units (PDU)

التسميات حسب الطبقة:

- Data: في الـ Application layer

- Segment: في الـ Transport layer (لو TCP)

- Datagram: في الـ Transport layer (لو UDP)

- Packet: في الـ Network layer

- Frame: في الـ Data Link layer

- Bits: في الـ Physical layer

Three Addresses (ثلاث عناوين)

البروتوكولات تحتاج 3 أنواع عناوين:

- Port numbers (Transport layer): لتحديد التطبيق

- IP addresses (Network layer): لتحديد الشبكات

- MAC addresses (Data Link layer): لتحديد الجهاز على الشبكة المحلية

Encapsulation Example

العملية من أعلى لأسفل:

- بيانات التطبيق (Data)

- إضافة TCP/UDP header → Segment

- إضافة IP header → Packet

- إضافة Ethernet header → Frame

- تحويل لـ Bits للإرسال

De-encapsulation Example

العملية عند الاستقبال (من أسفل لأعلى):

- استقبال Bits

- إزالة Ethernet header

- إزالة IP header

- إزالة TCP header

- تسليم البيانات للتطبيق

الملخص النهائي

تعلمنا:

- الشبكات بأحجامها المختلفة من البيوت للإنترنت

- الـ Servers و Clients وطريقة عملهم

- الـ ISPs بمستوياتهم الثلاثة

- البروتوكولات بتحدد كل تفاصيل الاتصال

- نموذج OSI (7 طبقات) ونموذج TCP/IP (4 طبقات)

- Segmentation و Multiplexing لتسريع وتحسين الإرسال

- Encapsulation و De-encapsulation في نقل البيانات

- الـ PDU وأشكاله المختلفة في كل طبقة

أدوات مهمة:

- Wireshark: لتحليل حركة الشبكة

- أوامر تتبع المسار (traceroute)

شرح Module 6: Ethernet and Internet Protocol (IP)

🎯 أهداف الـ Module

هذا الـ Module بيشرح إزاي الـ Ethernet والـ IP protocols بيدعموا الاتصال على الـ network.

📡 الجزء الأول: Ethernet

ما هو الـ Ethernet؟

الـ Ethernet هو تقنية للاتصال السلكي (مش لاسلكي) بتستخدم:

- Twisted pair cables (الكابلات المجدولة)

- Fiber-optic links (كابلات الألياف الضوئية)

- Coaxial cables (الكابلات المحورية)

خصائص الـ Ethernet:

- بيشتغل في Data Link Layer و Physical Layer من الـ OSI Model

- معرّف في معايير IEEE 802.2 و 802.3

- بيدعم سرعات من 10 Mbps لحد 100 Gbps

📦 الـ Ethernet Frame

حجم الـ Frame:

- الحد الأدنى: 64 bytes

- الحد الأقصى: 1518 bytes

- أي frame أقل من 64 bytes بيتسمى "collision fragment" أو "runt frame" وبيتم تجاهله تلقائياً

- الـ frames اللي أكبر من 1500 bytes بتتسمى "jumbo frames" أو "baby giant frames"

مكونات الـ Ethernet Frame:

- Preamble and Start Frame Delimiter: للمزامنة بين الجهاز المرسل والمستقبل

- Destination MAC Address: عنوان الجهاز المستقبل (48-bit)

- Source MAC Address: عنوان الجهاز المرسل (48-bit)

- Type/Length: بيحدد الـ protocol في الـ Layer الأعلى

- Data Field: البيانات المغلفة من الـ layer الأعلى

- Frame Check Sequence (FCS): للكشف عن الأخطاء باستخدام Cyclic Redundancy Check (CRC)

🔢 الـ MAC Address

- الـ MAC Address هو عنوان من 48-bit (6 bytes)

- بيتكتب في صورة 12 hexadecimal digits

- الـ Hexadecimal بيستخدم الأرقام من 0 إلى 9 والحروف من A إلى F

- كل البيانات اللي بتعدي على الـ network بتكون مغلفة في Ethernet frames

🌐 الجزء الثاني: IPv4

الـ Network Layer

الـ Network Layer بيوفر خدمات تسمح للأجهزة بتبادل البيانات عبر الـ networks المختلفة.

الـ Protocols الرئيسية:

- IPv4 و IPv6: بروتوكولات الاتصال الأساسية

- OSPF (Open Shortest Path First)

- ICMP (Internet Control Message Protocol)

العمليات الأساسية للـ Network Layer:

- Addressing end devices: كل جهاز بياخد IP address فريد

- Encapsulation: تغليف البيانات من الـ Transport Layer في packet

- Routing: اختيار أفضل مسار لتوصيل الـ packets للوجهة

- De-encapsulation: فك التغليف عند الوصول للجهاز المستقبل

📨 الـ IP Encapsulation

- الـ IP بيغلف الـ transport layer segment بإضافة IP header

- الـ IP Header بيستخدم لتوصيل الـ packet للجهاز المطلوب

- معلومات الـ IP addressing بتفضل ثابتة من المصدر للوجهة (إلا في حالة NAT - Network Address Translation)

⚙️ خصائص الـ IP Protocol

الـ IP مصمم كـ protocol بسيط وخفيف، وليه 3 خصائص أساسية:

1. Connectionless (بدون اتصال مسبق):

- مفيش اتصال بيتعمل مع الوجهة قبل إرسال البيانات

- زي ما تبعت جواب لحد من غير ما تخبره قبلها

2. Best Effort (أفضل محاولة):

- الـ IP مش بيضمن وصول كل الـ packets

- بروتوكولات تانية (زي TCP) بتتولى مهمة التتبع وضمان التوصيل

- ده معناه إن IP هو unreliable protocol

3. Media Independent (مستقل عن الوسط):

- الـ IP بيشتغل بغض النظر عن نوع الوسط (نحاس، ألياف ضوئية، لاسلكي)

- الـ Data Link Layer هو المسؤول عن تحضير الـ packet للإرسال على الوسط المناسب

- كل وسط له Maximum Transmission Unit (MTU) خاص بيه

📋 الـ IPv4 Packet Header

الـ IPv4 header بيحتوي على حقول مهمة منها:

- Version: رقم إصدار الـ IP

- Differentiated Services (DiffServ/DS): لتحديد أولوية الـ packet

- Time to Live (TTL): عدد الـ hops اللي الـ packet يقدر يعملها قبل ما يتحذف

- Protocol: بيحدد الـ protocol في الـ layer الأعلى (TCP أو UDP)

- Header Checksum: للكشف عن الأخطاء في الـ header

- Source IPv4 Address: عنوان المرسل

- Destination IPv4 Address: عنوان المستقبل

🏠 الجزء الثالث: IP Addressing Basics

تركيب الـ IPv4 Address:

- الـ IPv4 address عبارة عن 32-bit مقسمة لجزئين:

  - Network Portion: بتحدد الـ network

  - Host Portion: بتحدد الجهاز في الـ network

- كل الأجهزة في نفس الـ network لازم يكون عندهم نفس الـ network portion

- الـ host portion لازم يكون فريد لكل جهاز

🎭 الـ Subnet Mask

ما هو الـ Subnet Mask؟

الـ Subnet Mask بيستخدم لتحديد الـ network portion والـ host portion في الـ IP address.

مكونات الـ Subnet Mask:

- متتابعة من الـ 1 bits متبوعة بمتتابعة من الـ 0 bits

- مثال: 255.255.255.0 في الصورة الثنائية: 11111111.11111111.11111111.00000000

لتعيين IP address لجهاز، محتاج:

- IPv4 address: العنوان الفريد للجهاز

- Subnet mask: لتحديد الـ network/host portion

- Default gateway: للوصول للـ networks البعيدة

- DNS server addresses: لترجمة أسماء المواقع لـ IP addresses

📏 الـ Prefix Length

- الـ Prefix Length هو عدد الـ bits المضبوطة على 1 في الـ subnet mask

- بيتكتب بصيغة "slash notation": شرطة مائلة (/) متبوعة برقم

- مثال: 192.168.10.10/24 بدلاً من 192.168.10.10 255.255.255.0

جدول الـ Subnet Masks الشائعة:

| Subnet Mask | Prefix Length |
| --- | --- |
| 255.0.0.0 | /8 |
| 255.255.0.0 | /16 |
| 255.255.255.0 | /24 |
| 255.255.255.128 | /25 |
| 255.255.255.192 | /26 |
| 255.255.255.224 | /27 |
| 255.255.255.240 | /28 |
| 255.255.255.248 | /29 |
| 255.255.255.252 | /30 |

🔢 عملية الـ Logical AND

ما هي عملية الـ AND؟

الـ Logical AND هي عملية منطقية بتستخدم لتحديد الـ network address من الـ IP address والـ subnet mask.

قواعد الـ AND:

- 1 AND 1 = 1

- 0 AND 1 = 0

- 1 AND 0 = 0

- 0 AND 0 = 0

مثال عملي:

- IPv4 address: 192.168.10.10

- Subnet mask: 255.255.255.0

- Network address (بعد الـ AND): 192.168.10.0

📢 الـ Subnetting

ليه نعمل Subnetting؟

- لو عندك network كبيرة فيها 400 مستخدم، كل الـ broadcast traffic هيبطئ الـ network

- الحل: تقسيم الـ network الكبيرة لـ subnets أصغر

- ده بيقلل الـ traffic ويحسن أداء الـ network

طرق تقسيم الـ Subnets:

- By Location: حسب الموقع الجغرافي

- By Department: حسب القسم (مبيعات، محاسبة، إلخ)

- By Device Type: حسب نوع الجهاز (كمبيوترات، طابعات، إلخ)

🎨 الجزء الرابع: Types of IPv4 Addresses

الـ IPv4 Address Classes:

Class A (0.0.0.0/8 إلى 127.0.0.0/8):

- مصممة للـ networks الضخمة جداً

- بتدعم أكثر من 16 مليون host

- الـ default subnet mask: 255.0.0.0 أو /8

Class B (128.0.0.0/16 إلى 191.255.0.0/16):

- للـ networks المتوسطة والكبيرة

- بتدعم حوالي 65,000 host

- الـ default subnet mask: 255.255.0.0 أو /16

Class C (192.0.0.0/24 إلى 223.255.255.0/24):

- للـ networks الصغيرة

- بتدعم حد أقصى 254 host

- الـ default subnet mask: 255.255.255.0 أو /24

ملاحظات:

- Class D (224.0.0.0 إلى 239.0.0.0): للـ multicast

- Class E (240.0.0.0 إلى 255.0.0.0): تجريبية

توزيع العناوين:

- 50% من العناوين راحت لـ 128 Class A network

- 25% لـ Class B

- 25% المتبقية لـ Class C و D و E

🔒 الـ Private IP Addresses

ما هي الـ Private Addresses؟

- عناوين مش فريدة وممكن أي شبكة داخلية تستخدمها

- مش مسموح باستخدامها على الـ Internet

- لازم تتفلتر بواسطة الـ internet routers

نطاقات الـ Private Addresses:

- 10.0.0.0/8: من 10.0.0.0 إلى 10.255.255.255

- 172.16.0.0/12: من 172.16.0.0 إلى 172.31.255.255

- 192.168.0.0/16: من 192.168.0.0 إلى 192.168.255.255

الـ Network Address Translation (NAT):

- بيترجم بين الـ private IPv4 والـ public IPv4 addresses

- لو حاولت ترسل packet بـ private address على الـ Internet، الـ ISP router هيرفضه

🚪 الجزء الخامس: The Default Gateway

ما هو الـ Default Gateway؟

الـ Default Gateway هو الجهاز (عادةً Router) اللي بينقل الـ traffic للـ networks التانية.

خصائص الـ Default Gateway:

- عنده local IP address في نفس النطاق بتاع الأجهزة في الـ network

- بيقدر يستقبل البيانات من الـ local network

- بيقدر يرسل البيانات خارج الـ local network

- بيوجه الـ traffic للـ networks التانية

أهمية الـ Default Gateway:

- لازم يكون موجود عشان ترسل traffic خارج الـ local network

- لو مفيش default gateway أو مش متكوّن صح، الـ traffic مش هيقدر يخرج من الـ local network

🧭 Host Forwarding Decision

الجهاز بيقرر يبعت الـ packet لـ 3 وجهات محتملة:

- لنفسه (Itself)

- لجهاز محلي (Local host) في نفس الـ network

- لجهاز بعيد (Remote host) في network تانية

إزاي الجهاز بيقرر؟

- في IPv4: الجهاز بيستخدم الـ subnet mask بتاعه مع الـ IP address بتاعه وبتاع الوجهة

- في IPv6: الـ router بيعلن عن الـ local network address لكل الأجهزة

📊 الـ Host Routing Table

إزاي تشوف الـ Routing Table؟

على نظام Windows، استخدم أحد الأوامر دي:

- route print

- netstat -r

الأمرين بيديوا نفس النتيجة.

أقسام الـ Routing Table:

- Interface List: قائمة بالـ network interfaces

- IPv4 Route Table: جدول الـ routes للـ IPv4

- IPv6 Route Table: جدول الـ routes للـ IPv6

الـ default route هو المسار اللي الكمبيوتر هياخده لما يحاول يوصل لـ remote network.

🌍 الجزء السادس: IPv6

ليه محتاجين IPv6؟

- نفاد عناوين IPv4: الـ IPv4 addresses خلصت تقريباً

- IPv6 فيه مساحة عناوين أكبر بكتير: 128-bit

- IPv6 بيوفر 340 undecillion عنوان ممكن (رقم ضخم جداً!)

مين بدأ التحول لـ IPv6؟

- شركات المحمول

- كبار مزودي خدمة الإنترنت (ISPs)

- مواقع كبيرة زي YouTube، Facebook، Netflix

- شركات زي Microsoft، Facebook، LinkedIn

🌐 Internet of Things (IoT)

- الإنترنت النهارده مش بس كمبيوترات وموبايلات

- في أجهزة كتير هتتصل بالإنترنت زي:

  - السيارات

  - الأجهزة الطبية

  - الأجهزة المنزلية

  - أجهزة الاستشعار

🔢 تنسيق عناوين IPv6

الشكل الأساسي:

- الـ IPv6 address طوله 128 bits

- بيتكتب كـ hexadecimal values

- كل 4 bits بتمثل رقم hexadecimal واحد

- المجموع: 32 hexadecimal digits

- الـ address مش case-sensitive (ممكن uppercase أو lowercase)

تقسيم العنوان:

- الـ IPv6 address مقسم لـ 8 أجزاء (segments)

- كل جزء اسمه hextet وطوله 16 bits (4 hexadecimal digits)

- الشكل المفضل: x:x:x:x:x:x:x:x

مثال: 2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200

✂️ قواعد اختصار IPv6

Rule 1: Omit Leading Zeros (حذف الأصفار البادئة)

ممكن تحذف أي leading zeros في أي hextet.

أمثلة:

- 01ab → 1ab

- 09f0 → 9f0

- 0a00 → a00

- 00ab → ab

⚠️ ملحوظة: القاعدة دي بتنطبق بس على الأصفار البادئة، مش الأصفار اللي في الآخر!

مثال:

- Preferred: 2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200

- No leading 0s: 2001:db8:0:1111:0:0:0:200

Rule 2: Double Colon (النقطتين المزدوجتين)

ممكن تستبدل أي سلسلة متصلة من hextets كلها أصفار بـ ::

أمثلة:

- 2001:db8:cafe:1:0:0:0:1 → 2001:db8:cafe:1::1

- النقطتين المزدوجتين (::) حلّت محل الـ 3 hextets (0:0:0)

⚠️ مهم جداً: النقطتين المزدوجتين تستخدم مرة واحدة فقط في العنوان!

استخدام خاطئ: 2001:db8::abcd::1234 ❌

مثال كامل:

- Preferred: 2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200

- Compressed: 2001:db8:0:1111::200

📐 الـ IPv6 Prefix Length

- زي الـ IPv4، الـ prefix length بيستخدم slash notation

- بيحدد الـ network portion من الـ IPv6 address

- ممكن يكون من 0 إلى 128

- التوصية: استخدام 64-bit Interface ID لمعظم الـ networks

مثال: 2001:db8:cafe:1::1/64

📝 ملخص الـ Module

الـ Ethernet:

- تقنية سلكية بتشتغل في Layer 2 و Layer 1

- الـ MAC address طوله 48-bit

- الـ Ethernet frame حجمه من 64 لـ 1518 bytes

الـ IPv4:

- عنوان 32-bit hierarchical

- مقسم لـ network portion و host portion

- 3 خصائص: Connectionless، Best Effort، Media Independent

الـ IP Addressing:

- الـ Subnet mask بيحدد الـ network/host portions

- الـ Prefix length بيتكتب بـ slash notation

- عملية ANDing بتحدد الـ network address

الـ Address Classes:

- Class A: للـ networks الضخمة

- Class B: للـ networks المتوسطة

- Class C: للـ networks الصغيرة

- Private addresses: للاستخدام الداخلي فقط

الـ Default Gateway:

- الـ Router اللي بينقل الـ traffic للـ networks التانية

- أوامر route print أو netstat -r بتعرض الـ routing table

الـ IPv6:

- عنوان 128-bit

- قاعدتين للاختصار: حذف الـ leading zeros واستخدام الـ double colon

- الـ prefix length من 0 لـ 128

🎉 كده خلصنا الـ Module كامل!

📏 أمثلة على Prefix Lengths مختلفة:

| Prefix Length | Network Bits | Host Bits | الاستخدام |
| --- | --- | --- | --- |
| /64 | 64 | 64 | 🏠 الشبكات العادية (الأشهر) |
| /48 | 48 | 80 | 🏢 الشركات الكبيرة |
| /56 | 56 | 72 | 🏘️ مزودي الخدمة للمنازل |
| /128 | 128 | 0 | 🎯 جهاز واحد بس (Host Route) |